武汉市预拌混凝土生产企业

管理基本要求及检查工作指南

武汉市建筑节能办公室

2017年7月10	日

武汉市预拌混凝土企业分项检查内容

| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 |  | 检 查 标 准 | 检 查 办 法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量 管理 | 组织 机构 | 职能部门设置 | 应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门（综合办公室、经营部、生产部、技术部、财务部、物资部等）。 | 依据企业规模、管理架构图实地查验。 |  |
|  |  | 质量体 系文件 | 应有《质量管理手册》及相应支持性的《程序文件》和第三层次文件，明确企业的质量方针和质量目标，并将目标分解。 | 查看《质量管理手册》、《程序文件》和第三层次文件（如试验过程管理制度、样品管理制度等），查看企业质量方针及年度质量管理目标，企业对各部门下达的质量目标要求、责任状等。 |  |
|  |  | 技术人 员配备 | 应按资质条件要求配备技术人员,持证人员须有在岗证明，无挂证现象。 | 技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具工程序列高級职称或一级注册建造师执业资格。实验室负责人具有2年以上、混凝土室验室工作经历，且具工程序列中級职称或注册建造师执业资格。工程序列中級职称以上人员不少于 4人.混凝土试验员不少于4人。核查技术人员花名册、社保登记、签字人员是否与在岗人员一致。 |  |
|  | 管 理 制 度 | 生产管 理制度 | 应建立健全各项管理制度。 | 查看各项管理制度，内容必须结合实际（如岗位职责、设备维护保养、车辆管理等）。 |  |
|  |  | 试验室 管理制度 | 应建立健全试验室各项管理制度。 | 查看各项管理制度，内容必须结合实际（如仪器设备管理制度、样品管理制度等）。 |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 |  | 检 查 标 准 | 检 查 办 法 |  |
| 质量 管理 | 技术 管理 | 技术职称证书 任职文件 | 核查技术管理人员名册及职称证书、任职文件。 | 查看主要技术管理人员名册、职称证、任职文件等，对外报告上技术负责人签字是否与任职文件相对应，是否存在挂证现象。 |  |
|  |  | 岗位证明 | 质检人员、试验人员培训上岗。 | 按有关规定，上岗人员不少于4人，查看人员名册、上岗培训证明及签名是否相符。 |  |
|  |  | 标准、规范、规程 | 应备有齐全的现行有效相关标准、规范、规程。 | 现场查看仪器设备使用规程、标准规范（最新版本）。 |  |
|  |  | 试验仪器设备 | 有检验必须的试验仪器设备，并建立台账。 | 实验室各项检测（含原材料检测及成品检测）是否配有相应仪器（跳桌、天平、游标卡尺、胶砂搅拌机等）、仪器使用台账是否与检测原始记录相对应。 |  |
|  |  | 设备检定/校准 | 需检定/校准的仪器有无检定合格证书或校准证书。 | 查看各计量检测设备有无检定（或校准）证书及企业自校管理规程、自检自校记录等。 |  |
|  |  | 能力比对 | 企业实验室应组织实验室平行试验能力比对 | 试验室每年应开展不少于二次的人员、设备或方法间的内部比对，不少于一次的试验室间能力验证的外部比对。核查比对试验的资料。 |  |
|  |  | 档案资料管理 | 档案资料管理完善，应有专人负责。 | 档案管理完善、规范，有专人负责。 |  |
|  | 试验场 地要求 | 试验场所 | 试验场所各功能区应设置齐全、分布合理。 | 勘察现场，功能区是否清晰、合理、整洁（需配有成型室、标养室、留样室、力学室及2间以上水泥室）各仪器使用时互不干扰。 |  |
|  |  | 标准养护室 | 有符合要求的标准养护室，且面积不少于30平方米，温湿度控制符合要求。 | 标准养护室面积是否与产能相匹配，室内试件摆放数量与间距是否符合要求；用温湿度仪检测养护室温湿度控制是否符合要求。 |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 |  | 检 查 标 准 | 检 查 办 法 |  |
| 质量 管理 | 试验场 地要求 | 专用留样室 | 有符合要求的专用留样室，且面积大于12平方米。 | 实地查看，有无留样室，面积是否达标，留样标签是否具有唯一性。 |  |
|  | 员工培 训管理 | 培训考核计划 | 各部门有年度培训考核计划并如期实施。 | 核对培训计划和培训记录（图片文字记录）。 |  |
|  |  | 培训档案 | 建立完整的人员培训档案。 | 查看人员培训档案（个人）资料，有学习证明。 |  |
| 生产设 备管理 | 生产设 备管理 | 生产设备 | 有与生产能力相适应的先进生产设备，主机设备运行正常。 | 生产现场巡视后查看设备台账及料位控制系统检查记录。 |  |
|  |  | 计量装置 | 生产计量装置应定期送检和自校，并有详细记录。 | 核查设备检定证书及检定校准记录，查看计量设备检定证书、计量设备自校记录。 |  |
|  |  | 设备维护保养 | 主要生产设备维护保养有台帐、有计划、有记录。 | 查看设备维护保养台账、计划、记录。 |  |
|  |  | 全自动控制系统 | 系统运行正常，生产记录清晰完整，工控数据保存1年以上。 | 现场查看，运行是否正常、生产记录是否清晰、资料保存有无备份，随机抽查配料清单。 |  |
|  | 运输、泵送设备管理 | 砼运输、泵送设备 | 运输设备、泵送设备应符合资质登记要求台数（混凝土运输车10辆，混凝土输送泵2台） | 查设备台帐及备案登记表。属租用的，必须有租赁合同。 |  |
|  |  | 车辆行踪管理 | 所有车辆装卫星定位导航系统。 | 查看车辆和调度中心。 |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 |  | 检 查 标 准 | 检 查 办 法 |  |
| 生产设 备管理 | 管理软件系统 | ERP管理系统 | 企业配备管理软件系统进行生产监管。 | 查看，是否已使用和覆盖生产流程，并要运行正常。 |  |
| 质量 控制 | 原材料 管理 | 材料采购 | 严格执行原材料采购控制程序，明确原材料采购技术要求。 | 查看原材料采购管理制度和原材料采购合同。 |  |
|  |  | 原材料 供方管理 | 应严格执行原材料供方管理程序，建立合格供方档案。 | 查看合格供方档案（包括原材料供方管理程序文件、合格供方台账、评估报告等）。 |  |
|  |  | 违规使用原材料 | 不得使用国家和地方明令禁止使用的原材料，如立窑水泥、矿渣骨料、不符合标准的掺和料等。 | 查看相关原材料进货单、厂家质保书、台账。 |  |
|  |  | 材料 储存管理 | 应严格执行储存管理程序，保证原材料存放规范，有明显标识、无混存，库存准确。 | 现场查看原材料贮存情况，粉料、外加剂应上锁，骨料应按品种、粗细分仓存储，不得混仓。 |  |
|  |  | 场地硬底化 | 砂石存放场地铺设混凝土地面硬底化，排水应畅顺。 | 实地查看。堆场是否硬化、有无排水水沟、堆场有无积水和堆场脏乱差现象。 |  |
|  |  | 原材料质保书 | 原材料有厂家或供货方合格证明。 | 核查相关资料，查看原材料厂家或供货方合格证明（主要原材料）。 |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 |  | 检 查 标 准 | 检 查 办 法 |  |
| 质量 控制 | 原材料 管理 | 原材料检验 | 按标准要求制定原材料的检验项目、检验频率及封存样规定，坚持“先检验，后使用”的原则。 | - 应有各种原材料的进货台帐、检验台帐，应按规定的检验批量进行进场抽样检验。其检验批量应与进货实际数量相符，原始记录、检验报告应与检验台帐对应；抽查混凝土组成材料中的1～2种原材料的检验报告，每种抽查1～2份检验报告，由检验报告查原始记录，原始记录的批量应与进货台帐的实际数量符、所使用的仪器设备应与该仪器的使用记录(未使用仪器的日期不应有使用记录)相符、检验日期应与检验台帐相符、检验数据应比检验报告相符。 - 原材料的检验项目至少应与《混凝土质量控制标准》规定的检验项目相符。 - 水泥和外加剂的生产厂家应出具质量证明文件，包括：产品合格证、有效的型式检验报告、出厂检验报告； 4、水泥养护箱中的试件应与水泥检验台帐相符。 |  |
|  |  | 原材料验收、检验、使用去向台帐 | 应建立材料验收、检验、使用去向台帐。 | 查看原材料验收、检验、使用去向台帐，进出是否清晰可溯源性。 |  |
|  |  | 原材料送检 | 水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料至少每季度送第三方质量检测机构检测一次。 | 查看原材料送检报告。应送检，非抽检数。 |  |
|  | 生产过程质量管理 | 配合比 数据库 | 试验室应建立各种原材料、工艺及各强度等级混凝土配合比的数据库（有配合比计算过程及试验相关原始记录，并符合JGJ55-2011标准要求）。 | 查看配合比计算书、试配记录、汇总表及相关资料。 |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 |  | 检 查 标 准 | 检 查 办 法 |  |
| 质量 控制 | 生产过程质量管理 | 混凝土 生产计划 | 应制定混凝土生产计划。 | 查看混凝土生产计划，不得无计划组织生产。 |  |
|  |  | 下达 配合比 | 配合比下达应准确。 | 核对下达配合比和配料清单。看配合比标识是否清晰、使用是否准确。 |  |
|  |  | 配料生产 | 应按下达配合比配料生产，计量误差符合GB/T14902标准规定。 | 从搅拌系统电脑中抽查1～2份实际生产的配合比，其组成材料应与开盘鉴定中的配合比报告相同，其各组成材料的用量应与开盘鉴定中的配合比报告一致。搅拌楼24h累计误差是否超出规定。 |  |
|  |  | 混凝土 运输调度 | 应配置GPS车辆定位系统或建立运输调度表进行运输调度管理。 | 现场查看，系统运行正常，设置是否完善；或查看运输调度表记录内容不齐全（工程名称、施工部位、车次、车牌号码、出车时间、车载方量等）记录内容是否齐全。 |  |
|  |  | 生产台帐 | 建立混凝土生产台帐（生产日报表），内容应齐全。 | 查看生产台账，内容包括：工程名称、施工部位、强度等级、坍落度、浇筑方式、生产开始、结束时间以及供应量等。 |  |
|  | 出厂 混凝土 质量控制 | 出厂检验 | 做好混凝土出厂检验、取样及相关检验，并做好相关记录。 | 查看出厂记录。 |  |
|  |  | 混凝土抽样检验 | 做好混凝土出厂抽样检验，并做好标识和记录。 | 查看取样及相关检验记录，标识是否规范，取样是否达到标准要求，并随机抽查一组试件，检测抗压强度；随机抽查一车生产的混凝土，由质检员取样并现场做坍落度试验，检查和易性。 |  |
|  |  | 强度统计分析 | 每月应进行混凝土强度统计分析，评定企业的生产管理水平，且有分析处理措施。 | 查看强度统计分析报表，必须按GB/T50107标准规范进行统计分析和问题处理措施，并评定生产管理水平。 |  |
|  |  | 监督检验抽查 | 定期接受有资质的质量监督检验机构的抽查，应有抽检报告。 | 查看监督抽检（或其他相关证明材料）原始资料，应有抽检报告。 |  |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 |  | 检 查 标 准 |  | 检 查 办 法 |
| 企业安全文明生产 | 企业文化建设 | 职业健康 | 在生产区内噪声、粉尘污染较重的场所，工作人员佩戴相应的防护器具，工作人员每年定期进行体检。 |  | 现场查看防护器具，查看定期体检证明材料。 |
|  |  | 企业文化 | 有反映积极向上的企业标志、企业精神、企业目标的标语。 |  | 现场查看和资料证明。有无企业标志、宣传文化栏或标语横幅，同时开展文体活动。 |
|  |  | 荣获称号 | 获得国家或省级著名商标、名牌产品。 |  | 查看相关证明材料。 |
|  |  | 功能分区 | 厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置。 |  | 查看厂区内的生产区、办公区和生活区是否采用分区布置 |
|  | 安全 生产 | 安全培训教育 | 对职工进行安全教育培训。 |  | 查看培训记录或佐证资料（如图片），无记录无资料不得分。 |
|  |  | 安全防护装置和警示标志 | 生产场所、设施有危险处应设置安全防护装置并有安全警示标志。 |  | 实地查看。（如楼梯护栏、沉淀池围栏、宽水沟加盖、悬挂物体固定等）有无安全防护装置和标志，是否存在安全隐患。 |
|  |  | 安全应急预案 | 应制定安全应急措施预案。 |  | 查看安全应急措施预案（文字），预案内容是否有操作性。 |
|  |  | 厂区道路 | 厂区道路硬化率达到100%。 |  | 查厂区道路硬化率是否达到100%，且硬化道路质量良好、无明显破损。 |
|  | 文明 生产 | 生产设施设备 | 搅拌楼、原材料堆场、配料等设施设备应全封闭。 |  | 实地查看，并按搅拌楼从±0.000到罐顶封闭、上料皮带封闭、配料场地三面设置围挡墙、顶部盖棚等作全封闭评定。生产场地有无废料随地堆积，废水无收集、物品堆放杂乱、车辆停放无序等。 |
|  |  | 收尘配套 | 粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口或骨料贮料斗的进料口均安装除尘装置。 |  | 实地查看生产过程，除尘装置状态和功能完好，运转正常；厂区内灰尘积聚情况。 |
|  |  | 运输车辆整洁 | 运输车辆整洁卫生，出料口有防漏措施，无漏料（浆）、无残渣，在厂区内行驶时无明显扬尘。 |  | 实地查看。出料口有无防漏措施、漏料（浆）、有无残渣，车容厂貌是否陈旧、脏；车辆厂区内行驶是否有明显扬尘。 |
| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 |  | 检 查 标 准 |  | 检 查 办 法 |
| 企业安全文明生产 | 文明 生产 | 厂区绿化 | 厂区绿化面积应达到10%。 |  | 实地查看。植被绿化占厂区总面积10%以上。 |
|  |  | 雨水收集 | 设有雨水收集系统。 |  | 设有雨水收集系统并有效利用。 |
|  |  | 生产废水、废浆 处置系统 | 生产废水、废浆处置系统包括排水沟系统、多级沉淀池系统或压滤系统，系统正常运转，设置循环使用系统,达到零排放。 |  | 实地查看,沉淀池设有搅拌装置,循环回收使用，可用于生产、硬化地面降尘、生产设备和运输车辆冲洗。 |
|  |  | 废料利用 | 配备废（剩）料的砂、石分离设施并正常使用。 |  | 实地查看。废料包括工地剩料及设备故障造成的废料。有砂、石分离设施并正常使用，分离后的砂石作为原材料全部利用。 |
|  |  | 废弃物排放 | 不向厂区以外排放生产废水、废浆，废弃混凝土循环利用。 |  | 实地查看。 |
|  |  | 环境监测 | 粉尘、噪声等污染物排放达到标准要求，近期环境监测报告应合格。 |  | 每年应有第三方环境监测报告。 |

| 附表1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预拌混凝土企业生产管理制度 |  |  |  |
| 序号 | 内 容 | 检 查 结 果 | 备 注 |
| 1 | 各级岗位责任制 |  |  |
| 2 | 各岗位操作规程（作业程序） |  |  |
| 3 | 技术方案审批制度 |  |  |
| 4 | 生产过程质量控制制度 |  |  |
| 5 | 产品质量文件审核签发制度 |  |  |
| 6 | 原材料采购与检验、抽检制度 |  |  |
| 7 | 混凝土出厂检验和交货检验制度 |  |  |
| 8 | 安全生产制度 |  |  |
| 9 | 质量纠纷处理制度 |  |  |

| 附表2 预拌混凝土企业试验室管理制度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 检查 结果 | 备 注 |
| 1 | 质量管理制度 |  |  |
| 2 | 技术岗位责任制 |  |  |
| 3 | 场地及环境管理制度 |  |  |
| 4 | 人员培训考核制度 |  |  |
| 5 | 安全管理制度 |  |  |
| 6 | 仪器设备管理制度 |  |  |
| 7 | 试验过程管理制度 |  |  |
| 8 | 样品管理制度 |  |  |
| 9 | 配合比管理制度 |  |  |
| 10 | 产品出厂和交货检验制度 |  |  |
| 11 | 原始记录及检验报告管理制度 |  |  |
| 12 | 产品质量跟踪管理制度 |  |  |
| 13 | 不合格品管理制度 |  |  |
| 14 | 抽查比对检验制度 |  |  |
| 15 | 化学品管理制度 |  |  |
| 16 | 试验室应急预案 |  |  |
| 17 | 质量事故分析报告制度 |  |  |
| 18 | 文件资料管理制度 |  |  |

附表3

现行标准、规范、规程

| 序号 | 标 准 名 称 | 检查 结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《预拌混凝土》GB/T 14902 |  |  |
| 2 | 《混凝土质量控制标准》GB 50164 |  |  |
| 3 | 《混凝土结构工程质量验收规范》GB 50204 |  |  |
| 4 | 《混凝土结构设计规范》GB 50010 |  |  |
| 5 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T 50080 |  |  |
| 6 | 《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081 |  |  |
| 7 | 《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法》GB/T 50082 |  |  |
| 8 | 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 |  |  |
| 9 | 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 |  |  |
| 10 | 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10 |  |  |
| 11 | 《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193 |  |  |
| 12 | 《混凝土外加剂的定义、分类、命名与术语》GB/T 8075 |  |  |
| 13 | 《混凝土外加剂》GB 8076 |  |  |
| 14 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077 |  |  |
| 15 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 |  |  |
| 16 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 |  |  |
| 17 | 《建设用砂》GB/T 14684 |  |  |
| 18 | 《通用硅酸盐水泥》GB 175 |  |  |
| 19 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176 |  |  |
| 20 | 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074 |  |  |
| 21 | 《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T 1345 |  |  |
| 22 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346 |  |  |
| 23 | 《水泥胶砂强度检验方法》（ISO法）GB/T 17671 |  |  |
| 24 | 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419 |  |  |
| 25 | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046 |  |  |
| 26 | 《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ 28 |  |  |
| 27 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 |  |  |
| 28 | 《混凝土用水标准》JGJ 63 |  |  |
| 29 | 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 |  |  |
| 30 | 《粉煤灰混凝土应用技术规程》GBJ 50146 |  |  |
| 31 | 《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003 |  |  |
| 32 | 《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T27690-2011 |  |  |
| 33 | 《水泥砂浆和混凝土干燥收缩开裂性能试验方法》GB/T 29417-2012 |  |  |
| 34 | 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011 |  |  |
| 35 | 《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》JGJ/T 328 |  |  |
| 36 | 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476 |  |  |
| 37 | 《混凝土用复合掺合料》JG/T 486 |  |  |
| 38 | 《混凝土膨胀剂》GB 23439 |  |  |
| 39 | 《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GBT 21120 |  |  |
| 40 | 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GBT 25176 |  |  |
| 41 | 《硅灰的化学分析方法》GB/T 27973 |  |  |
| 42 | 《城市轨道交通技术规范》GB 50490-2009 |  |  |
| 43 | 《外墙外保温抹面砂浆和粘结砂浆用钢渣砂》GB/T 24764 |  |  |
| 44 | 《预拌砂浆》GB/T 25181 |  |  |
| 45 | 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223 |  |  |
| 46 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70 |  |  |
| 47 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98 |  |  |
| 48 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 |  |  |
| 49 | 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640 |  |  |
| 50 | 《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 |  |  |
| 51 | 《早期推定混凝土强度试验方法标准》JGJ 15 |  |  |
| 52 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23 |  |  |
| 53 | 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384 |  |  |
| 54 | 《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294 |  |  |
| 55 | 《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152 |  |  |
| 56 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784 |  |  |
| 57 | 《大体积混凝土施工规范》GB 50496 |  |  |
| 58 | 《大体积混凝土温度测控技术规范》GB/T 51028 |  |  |
| 59 | 《轻骨料混凝土技术规程》JGJ 51-2002 |  |  |
| 60 | 《低温环境混凝土应用技术规范》GB 51081 |  |  |
| 61 | 《地下工程防水技术规范》GB 50108 |  |  |
| 62 | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618 |  |  |
| 63 | 《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171 |  |  |
| 64 | 《水泥胶砂流动度测定仪 跳桌》JC/T 958 |  |  |
| 65 | 《雷氏夹膨胀测定仪》JC/T 962 |  |  |
| 66 | 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170 |  |  |
| 67 | 《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2008 |  |  |

附表4

试验室必备仪器设备汇总

| 序号 | 设 备 名 称 规 格 | 检查结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥压力试验机（300kN） * |  |  |
| 2 | 水泥抗折试验机(5000N) * |  |  |
| 3 | 电热恒温干燥箱* |  |  |
| 4 | 比表面积仪* |  |  |
| 5 | 水泥负压筛析仪* |  |  |
| 6 | 负压筛（含0.08mm和0.045mm筛） |  |  |
| 7 | 水泥净浆搅拌机* |  |  |
| 8 | 水泥标准稠度、凝结时间测定仪 |  |  |
| 9 | 雷氏夹 |  |  |
| 10 | 煮沸箱* |  |  |
| 11 | 雷氏夹膨胀值测定仪 |  |  |
| 12 | 水泥胶砂搅拌机* |  |  |
| 13 | 水泥胶砂振实台* |  |  |
| 14 | 水泥胶砂流动度测定仪* |  |  |
| 15 | 水泥标准试模 |  |  |
| 16 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 |  |  |
| 17 | 水泥抗压夹具 |  |  |
| 18 | 万分之一分析天平* |  |  |
| 19 | 天平(分度值分别为1g、0.1g、0.01g) |  |  |
| 20 | 电子秤(100kg以上，分度值0.01kg) |  |  |
| 21 | 容积升全套 |  |  |
| 22 | 马弗炉* |  |  |
| 23 | 钢直尺 |  |  |
| 24 | 秒表 |  |  |
| 25 | 游离氧化钙测定仪器* |  |  |
| 26 | 氯离子测定仪* |  |  |
| 27 | 游标卡尺 |  |  |
| 28 | 砂，石标准筛 |  |  |
| 29 | 砂，石振筛机* |  |  |
| 30 | 波美比重计 |  |  |
| 31 | 截锥试模 |  |  |
| 32 | PH测定仪* |  |  |
| 33 | 压碎指标值测定仪 |  |  |
| 34 | 碎石针片状规准仪 |  |  |
| 35 | 混凝土搅拌机 |  |  |
| 36 | 混凝土坍落度仪 |  |  |
| 37 | 压力泌水仪* |  |  |
| 38 | 贯入阻力仪* |  |  |
| 39 | 混凝土拌合物含气量测定仪* |  |  |
| 40 | 压力试验机（2000kN或3000kN或5000kN） * |  |  |
| 41 | 混凝土抗折试验机（50kN） |  |  |
| 42 | 混凝土振动台 |  |  |
| 43 | 混凝土抗压、抗折、抗渗标准、收缩率标准试模 |  |  |
| 44 | 标准养护室温湿度控制系统 |  |  |
| 45 | 混凝土抗渗仪* |  |  |

注：带“*”设备必须制定操作规程。

预拌混凝土生产企业监督检查表

企业名称：

| 序号 | 不符合性描述 | 整改意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

以上       项整改内容，要求企业在                        完成整改，完成整改后报检查组。

检查人员：                          企业负责人：

年    月    日                         年    月    日